立式光照振荡培养箱

一、性能概述

1.LCD大屏幕背光液晶显示，参数设定、观察清晰直观;操作界面加密锁定功能，杜绝重复操作和人为误操作

2.PID微电脑智能控温仪，控温精确

3.具有定时功能：0-999.9小时内任意设定培养时间

4.三维一体的偏三轮驱动，运转平滑、稳定、耐久、可靠

5.静音风扇设计和强制对流方式，确保了良好的恒温效果

6.具有超温报警功能及异常情况自动断电功能

7.具有断电恢复功能，避免因停电、死机而造成的数据丢失问题

8.中空钢化玻璃门，方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况

9.流线型外观，内衬采用镜面不锈钢，防腐蚀，外壳采用静电喷塑

二、独特性能

1.集全温振荡培养箱与光照培养箱一体，既可静态培养、也可作动态培养，一机二用

2.采用时控开关，可根据客户的需要设定光照模式，即可设定光照在一星期的某几天工作，或白天工作、晚上不工作等智能化功能，操作更加精确、简便、科学

3.特种LED灯设计，高效节能，光效率高，光照强度可高达30000LX，多级可调，使用寿命超长

4.精选进口优质压缩机，无氟环保制冷剂，噪音低、制冷效果好，确保设备在低温状态下长时间稳定运行

5.配备高质伺服电机，控制速度精确、高速性能好、稳定性强

6.人性化设计的开盖即停功能，使用更加安全便捷

7.专业设计的侧面透气孔，满足样品对氧气的需

8.具有紫外线灭菌功能

三、技术指标

| 品名 | 立式光照振荡培养箱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | MQL-61G |  |  |
| 光照强度 | 0-16000LX多档可调（标配）最高0-30000LX多档可调(选配） |  |  |
| 振荡频率 | 30-300rpm | 控制方式 | P.I.D微电脑智能控制 |
| 振荡频率精度 | ±1rpm | 最大容量 | 单层250x25或500mlX16或1000mlX9 |
| 摇板振幅 | Ф26mm（标配） | 定时范围 | 0-999.9小时 |
| 温控范围 | 4℃～60℃ | 摇板尺寸（长×宽） | 485mm×485mm |
| 温度调节精度 | ±0.1℃ | 标准配置 | 单层500ml×16双层500ml×32 （固定夹具可选） |
| 温度均匀度 | ±1℃（at37℃） | 电源 | AC220±10﹪50～60Hz |
| 显示方式 | LCD（液晶显示屏） | 外型尺寸（长×宽×高） | 687mm×733mm×1229mm |
| 对流方式 | 强制对流 | 重量 | 175kg |